Тема урока: Натуральные волокна животного происхождения

6 класс.

Цели: ознакомить учащихся с натуральными волокнами животного происхождения; научить различать волокна по своему составу: воспитывать эстетический вкус, внимательность; прививать навыки аккуратности; развивать пространственное представление.

Ход занятия

Организационный момент.

Проверка готовности к занятию.

Ребята, давайте вспомним, что мы изучали на прошлом уроке?

(Правила т.б при работе на швейной машине, с ручной иглой и ножницами)

Давайте вспомним правила Т. Б. при работе с ручной иглой?

Учитель. Давайте вспомним, какие волокна мы изучали в 5 классе.

Учащиеся. Натуральные волокна растительного происхождения – лен и хлопок.

Учитель. Назовите свойства этих волокон, их применение. (ответы учащихся)

Отгадаете, пожалуйста, загадку, отгадка  поможет нам сформулировать тему урока.

По горам, по долам,

Ходит шуба да кафтан. (Овца)

-Волокно, какого происхождения можно получить от овцы? Как они называются?

Ответ: От овцы можно получить волокна животного происхождения, которые называют шерсть.

-А теперь сформулируйте тему и цели нашего урока.

Объяснение учителя.

С первых дней появления на свет человек сталкивается с различными тканями. Из хлопчатобумажной ткани были сделаны ваши распашонки и пеленки; в холодное время вас укутывали в шерстяное одеяло и обвивали одеяло красивой капроновой лентой и т.д.

В данное время, когда вы уже подросли, можете сами выбрать себе ткань для платья, костюма и т.д. чтобы не ошибиться, вы должны знать состав ткани и свойства.

Если выдернуть ниточку из ткани, расщепить ее, то можно увидеть, что она состоит из крошечных тонких и коротких волосков – волокон. Эти волокна (шерстинки – в шерстяной ткани, растительные волоски – в хлопковой, волоконца льняного стебля – в льняной) называются прядильными волокнами. Из волокон получают нити, пряжу, а из нитей и пряжи получают ткани.

Волокна делятся на натуральные – это те, которые подарены природой ( шерстяные, шелковые, хлопковые, льняные) и химические, которые получают в результате химических процессов.

Сегодня мы с вами изучим волокна натуральные животного происхождения – шерстяные и шелковые. Ткани из таких волокон являются экологически чистыми и поэтому представляют определенную ценность для человека и положительно влияют на его здоровье.

С незапамятных времен люди использовали для изготовления тканей шерсть. С той самой поры, как стали заниматься скотоводством. В дело шли шерсть овец и коз, а в Южной Америке и лам.

Известный русский географ – исследователь П.К. Козлов во время монголо-тибетской экспедиции 1923-1926 годов раскопал курганные погребения, в которых обнаружил древние шерстяные ткани. Даже пролежав несколько тысяч лет под землей, некоторые из них превосходили по крепости нитей современные.

Основную массу шерсти получают с овец, причем лучшую шерсть дают тонкорунные мериносовые овцы. Овец стригут один раз или в некоторых случаях дважды в год. С одной овцы получают от 2 до 10 килограммов шерсти. Из 100 кг сырой шерсти получают 40-60 кг чистой, которую и отправляют для дальнейшей переработки.

Из шерсти других животных широко используют козью мохеровую шерсть, получаемую с ангорских коз, ведущих свое происхождение из турецкого местечка Ангора.

Для изготовления верхней одежды и пледов используют верблюжью шерсть, получаемую стрижкой или вычесыванием во время линьки верблюдов.

Высокоупругие прокладочные материалы получают из лошадиного волоса.

Шерстяная промышленность совершенствовалась медленнее хлопчатобумажной, лишь вслед за ней машинное прядение шерсти началось с конца 80-х годов 18 века

Шерсть – это волосяной покров животных: овец, коз, верблюдов. Основную массу шерсти (95-97%) дают овцы. Шерстяной покров снимают с овец специальными ножницами или машинками. Длина шерстяных волокон от 20 до 450 мм. Состригают почти цельной неразрывной массой, которая называется руном.

Виды шерстяных волокон – это волос и шерсть, они длинные и прямые, и пух – он более мягкий и извитый.

Перед отправлением на текстильные фабрики шерсть подвергают первичной обработке:

- Сортируют, т.е. подбирают волокна по качеству;

- Треплют – разрыхляют и удаляют засоряющие примеси;

- Промывают горячей водой с мылом и содой;

- Сушат в сушильных машинах.

- Затем изготовляют пряжу, а из нее ткани.

- В отделочном производстве ткани красят в различные цвета или наносят на ткани различные рисунки.

Шерстяные волокна имеют следующие свойства:

- Обладают высокой гигроскопичностью, т.е хорошо впитывают в себя влагу;

- Упругие (изделия мало мнутся);

- Стойкие к воздействию солнца (выше, чем у хлопка и льна).

Из шерстяных волокон изготавливают платьевые, костюмные и пальтовые ткани.

В продажу шерстяные ткани поступают под такими названиями: драп, сукно, трико, габардин, кашемир и др.

Учитель. Шёлк - это тонкие нити, которые получают из коконов гусеница тутового шелкопряда. Эта гусеница питается только листьями тутового дерева, отсюда и ее название. Шелкопряды проходят 4 стадии развития:

1) бабочка-самка откладывает яйца (грену). Из одной коробочки грены массой 29 граммов получается до 30 тысяч гусениц, съедающих около тонны листвы и дающих 4 килограмма натурального шелка;

2) гусеница развивается 25-30 дней. Её длина к концу развития достигает 8 см, а толщина 1 см. К этому моменту в шелкоотделительных железах гусеницы накапливается жидкое вещество - фиброин и шелковый клей - серицин;

3) во время образования кокона гусеница через шелкоотводные протоки выделяется 2 тонкие шелковины, которые при выходе на воздух застывают. Одновременно выделяется серицин, который склеивает шелковины вместе. Образование кокона длится 3 дня, после чего гусеница превращается в куколку;

4) через 2-3 недели куколка превращается в бабочку, которая живет 10-15 дней.

Но превращение в бабочку допустить нельзя, поскольку она, пытаясь вырваться на свободу, портит целостность шёлковой нити. Для получения шёлка естественный ход развития шелкопряда прерывают. Собирают коконы через 8-9 дней после завивки и отправляют на первичную обработку. Целью первичной обработки является разматывание коконной нити и соединение в одну из нескольких коконов. Длина коконной нити от 600 до 900 м. Такую нить называют шёлком-сырцом.

Первичная обработка шелка включает следующие операции:

- Обработка коконов горячим паром для размягчения шелкового клея;

- Сматывание нитей с нескольких коконов одновременно;

- На текстильных фабриках из шелка-сырца получают ткань;

- Шелковые ткани вырабатывают гладкокрашенными, пестрокрашенными, напечатанными..

Шелковые волокна имеют следующие свойства:

- Они обладают хорошей гигроскопичностью и воздухопроницаемостью;

- Менее устойчивы к солнечным лучам, чем другие натуральные волокна;

- Горит шелк так же, как и шерсть.

- Изделия из натурального шелка очень приятно носить, благодаря их хорошим гигиеническим свойствам.

- Работа по учебнику.

а). Самостоятельное чтение и анализ .

б). Конспектирование основных понятий в рабочую тетрадь: шерсть, руно, шелк-сырец, первичная обработка шелка, натуральный шелк.

Учитель. Сейчас продолжим работу по исследованию свойств тканей, вам необходимо будет определить её по внешним признакам.

Практическая работа. "Исследование волокнистого состава тканей".

Оборудование и материалы: образцы тканей, лупа, пинцет, толстая игла, спички.

Порядок выполнения работы, заполняя таблицу:

1) рассмотрите внешний вид образцов (Шероховатая, матовая, гладкая, блестящая)

2) сравните на ощупь мягкость и гладкость каждого образца ткани (Средней жесткости, мягкая)

3) другую нить разорвите и рассмотрите вид ее обрыва (Кисточка с расходящимися извитыми концами, связанная масса волокон)

4) Определить сминаемость тканей:

а) в течение нескольких секунд сжимайте лоскут в руке;

5) положите его на стол и оставьте на несколько минут;

в) определите на глаз внешний вид ткани: сильно сминаемая, сминаемая и несминаемая.

6)выдерните по две нити из каждого образца ткани. Одну из нитей подожгите (горение выполняет учитель). Пронаблюдайте процесс горения (Черный шарик, запах жженого пера)

Закрепление теоретических сведений в ходе фронтального опроса.

Что такое шерсть?

Как ещё можно назвать шерсть?

Что входит в первичную обработку волокон шерсти?

Охарактеризуйте волокна шерсти.

Как получают волокна шёлка?

Охарактеризуйте волокна шёлка.

Рефлексия.

Что нового и интересного узнали на уроке?

Научились ли вы чему-нибудь новому на уроке?

Понадобятся ли вам знания и умения, приобретенные на этом занятии, в дальнейшее вашей деятельности?

- Домашнее задание. В рабочей тетради заполнить схему волокна.